BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MSC. BĄDKÓW, GMINA GOSZCZYN

Zadanie inwestycyjne

INWESTOR:

GMINA GOSZCZYN UL. BĄDKOWSKA 2

05-610 GOSZCZYN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA	:

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:

Słownie:

WYKONAWCA :

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Sieć wodociągowa |  |  |  |  |
|  | 1.1. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV-80% | m3 | 1.574,568 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0307/04 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku -20% | m3 | 393,642 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0313/01.1 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m | m2 | 4.373,800 |  |  |
| 4 | KNR 2-28 0501/09 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 402,983 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0408/01 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi obsypki | m3 | 402,983 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0214/05.1 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami -80% | m3 | 1.074,683 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0318/04 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV -20% | m3 | 268,671 |  |  |
| 8 | KNNR 1 0408/02 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii I-III | m3 | 268,671 |  |  |
| 9 | Kalkulacja indywidualna Koszt gruntu piaszczystego do zasypu w drodze | m3 | 32,085 |  |  |
| 10 | KNNR 1 0206/04.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem na odległość 1km - Odwóz nadmiaru ziemi | m3 | 624,856 |  |  |
| 11 | KNNR 1 0208/02.1 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km po drogach o nawierzchni utwardzonej - ODLEGŁOŚĆ USTALI WYKONAWCA | m3 | 624,856 |  |  |
| 12 | KNR-W 2-18 0903/01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 6,000 |  |  |
| 13 | KNR-W 2-18 0903/06 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 6,000 |  |  |
| 14 | KNNR 1 0527/01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m | kpl | 1,000 |  |  |
| 15 | KNNR 1 0527/06 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m | kpl | 1,000 |  |  |
| 16 | KNNR 4 1009/07 Analogia. Ułożenie rur osłonowych HDPE, dwudzielnych w miejscach skrzyżowania z innym uzbrojeniem | m | 3,000 |  |  |
|  | 1.2. Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 4 1411/03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm | m3 | 208,080 |  |  |
| 18 | KNNR 4 1009/01 Rurociągi z rur polietylenowych (PE100 RC) o średnicy zewnętrznej 50x4,6mm SDR11 | m | 95,000 |  |  |
| 19 | KNNR 4 1009/03 Rurociągi z rur polietylenowych (PE100 RC) o średnicy zewnętrznej 90x8,2mm | m | 104,500 |  |  |
| 20 | KNNR 4 1009/04 Rurociągi z rur polietylenowych (PE100 RC) o średnicy zewnętrznej 110x10mm SDR11 | m | 1.100,500 |  |  |
| 21 | Kalkulacja indywidualna Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami PE100 RC SDR11 o średnicy 180x16,4mm wraz z ceną komór technologicznych | m | 144,000 |  |  |
| 22 | Kalkulacja indywidualna Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami PE100 RC SDR11 o średnicy 110x10mm wraz z ceną komór technologicznych | m | 713,000 |  |  |
| 23 | Kalkulacja indywidualna Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami PE100 RC SDR11 o średnicy 50x4,6mm wraz z ceną komór technologicznych | m | 22,500 |  |  |
| 24 | KNNR 4 1209/01.1 Analogia. Przeciąganie rurociągów PE prowadzonych w rurach ochronnych - bez kosztu materiałów | m | 144,000 |  |  |
| 25 | Kalkulacja indywidualna Płozy dystansowe BR H=15mm | szt | 158,000 |  |  |
| 26 | Kalkulacja indywidualna Koszt manszet końcowych 180/90mm | szt | 4,000 |  |  |
| 27 | Kalkulacja indywidualna Koszt manszet końcowych 180/110mm | szt | 10,000 |  |  |
| 28 | KNNR 4 1010/04 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 110mm metodą zgrzewania czołowego | złącze | 152,000 |  |  |
| 29 | KNNR 4 1010/08 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 180mm metodą zgrzewania czołowego | złącze | 12,000 |  |  |

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | KNNR 4 1010/03 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 90mm metodą zgrzewania czołowego | złącze | 9,000 |  |  |
| 31 | KNNR 4 1010/01 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 50mm metodą zgrzewania czołowego | złącze | 5,000 |  |  |
| 32 | KNNR 4 1012/01 Analogia. Montaż łuków PE o średnicy 110mm kąt 45st. | szt | 4,000 |  |  |
| 33 | KNNR 4 1012/01 Analogia. Montaż łuków PE o średnicy 110mm kąt 75st. | szt | 1,000 |  |  |
| 34 | KNR-W 2-19 0304/02 Analogia. Ustawienie zasuw kołnierz. 40mm z obudową i skrzynką uliczną | szt | 6,000 |  |  |
| 35 | KNNR 4 1014/01 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe- połączenie kołnierzowe o średnicy 40/40mm | szt | 6,000 |  |  |
| 36 | KNNR 4 1702/02 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 100mm z gw.wew. 1 1/2" | szt | 1,000 |  |  |
| 37 | KNR-W 2-19 0304/02 Analogia. Ustawienie zasuw do przyłączy domowych 50mm z obustronnym złączem ISO | szt | 1,000 |  |  |
| 38 | KNNR 4 1013/01 Analogia. Złączka rurowa ISO z gwintem zewnętrznym 1 i 1/2" | szt | 1,000 |  |  |
| 39 | KNNR 4 1014/01 Trójniki żeliwne kołnierzowe o średnicy 50/50mm | szt | 1,000 |  |  |
| 40 | KNR-W 2-19 0304/03 Ustawienie zasuw kołnierz. o średnicy nominalnej 50mm | szt | 1,000 |  |  |
| 41 | KNNR 4 1014/01 Zwężki żeliwne 2-kołnierzowe o średnicy 50/40mm | szt | 2,000 |  |  |
| 42 | KNNR 4 1014/01 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 50mm - połączenie kołnierzowe 50/50mm | szt | 1,000 |  |  |
| 43 | KNNR 4 1014/01 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 50mm - połączenie kołnierzowe 50/63mm | szt | 1,000 |  |  |
| 44 | KNNR 4 1105/02.1 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną o średnicy 80mm- bez kosztu kształtek przejściowych | kpl | 15,000 |  |  |
| 45 | KNNR 4 1014/02 Króćce żeliwne ciśnieniowe 2-kołnierzowe o średnicy 80mm L=800mm | szt | 12,000 |  |  |
| 46 | KNNR 4 1119/03 Analogia. Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o średnicy 80mm (bez kosztu zasuw) | kpl | 12,000 |  |  |
| 47 | KNNR 4 1014/02 Zwężki żeliwne 2-kołnierzowe o średnicy 80/40mm | szt | 3,000 |  |  |
| 48 | KNNR 4 1014/02 Zwężki żeliwne 2-kołnierzowe o średnicy 80/50mm | szt | 1,000 |  |  |
| 49 | KNNR 4 1014/02 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - połączenie kołnierzowe 80/90mm | szt | 8,000 |  |  |
| 50 | KNNR 4 1014/02 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - kołnierz ślepy | szt | 2,000 |  |  |
| 51 | KNNR 4 1014/02 Trójniki żeliwne kołnierzowe o średnicy 80/80mm | szt | 4,000 |  |  |
| 52 | KNNR 4 1105/03.1 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną o średnicy 100mm - bez kosztu kształtek przejściowych | kpl | 1,000 |  |  |
| 53 | KNNR 4 1014/03 Zwężki żeliwne 2-kołnierzowe o średnicy 100/80mm | szt | 1,000 |  |  |
| 54 | KNNR 4 1014/03 Połączenie kołnierzowe o średnicy 110/100mm | szt | 30,000 |  |  |
| 55 | KNNR 4 1014/03 Trójniki żeliwne kołnierzowe o średnicy 100/100mm | szt | 1,000 |  |  |
| 56 | KNNR 4 1014/03 Trójniki żeliwne kołnierzowe o średnicy 100/80mm | szt | 13,000 |  |  |
| 57 | KNNR 4 1014/03 Trójniki żeliwne kołnierzowe o średnicy 100/40mm | szt | 1,000 |  |  |
| 58 | KNR-W 2-19 0102/01 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi | m | 1.112,000 |  |  |
| 59 | KNNR 4 1430/01 Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 | m3 | 1,008 |  |  |
| 60 | KNR 2-28 0315/02 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym | kpl | 56,000 |  |  |
| 61 | KNNR 4 1606/01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy do 110mm | próbę - 200m | 10,178 |  |  |
| 62 | KNNR 4 1611/01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm | odcinek - 200m | 10,200 |  |  |
| 63 | KNNR 4 1612/01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm | odcinek - 200m | 10,200 |  |  |
|  | 1.3. Renowacja nawierzchni |  |  |  |  |
| 64 | KNNR 6 0202/06 Nawierzchnie żwirowe , mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 31,000 |  |  |
| 65 | KNNR 6 0201/02 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczystych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 2 Przyłącza wodociągowe |  |  |  |  |
|  | 2.1. Roboty ziemne |  |  |  |  |

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | KNNR 1 0210/03.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV-80% | m3 | 1.088,732 |  |  |
| 67 | KNNR 1 0307/04 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku -20% | m3 | 272,183 |  |  |
| 68 | KNNR 1 0313/01.1 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m | m2 | 2.988,700 |  |  |
| 69 | KNNR 1 0315/04.1 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiórką ścian wykopów pod komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0m na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV | m2 | 32,000 |  |  |
| 70 | KNR 2-28 0501/09 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 248,315 |  |  |
| 71 | KNNR 1 0408/01 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi obsypki | m3 | 248,315 |  |  |
| 72 | KNNR 1 0214/05.1 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami -80% | m3 | 772,441 |  |  |
| 73 | KNNR 1 0318/04 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV -20% | m3 | 193,110 |  |  |
| 74 | KNNR 1 0408/02 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii I-III | m3 | 193,110 |  |  |
| 75 | Kalkulacja indywidualna Koszt gruntu piaszczystego do zasypu w drodze | m3 | 2,183 |  |  |
| 76 | KNNR 1 0206/04.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem na odległość 1km - Odwóz nadmiaru ziemi | m3 | 395,364 |  |  |
| 77 | KNNR 1 0208/02.1 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km po drogach o nawierzchni utwardzonej - ODLEGŁOŚĆ USTALI WYKONAWCA | m3 | 395,364 |  |  |
| 78 | KNR-W 2-18 0903/01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 5,000 |  |  |
| 79 | KNR-W 2-18 0903/06 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 5,000 |  |  |
|  | 2.2. Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 80 | KNNR 4 1411/03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm | m3 | 142,774 |  |  |
| 81 | KNNR 4 1009/01 Rurociągi z rur polietylenowych (PE100) o średnicy zewnętrznej 63mm SDR11 | m | 5,500 |  |  |
| 82 | KNNR 4 1009/01 Rurociągi z rur polietylenowych (PE100) o średnicy zewnętrznej 40mm SDR11 | m | 815,000 |  |  |
| 83 | Kalkulacja indywidualna Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami PE100 RC SDR11 o średnicy 110x10mm wraz z ceną komór technologicznych | m | 30,000 |  |  |
| 84 | KNNR 4 1209/01.1 Analogia. Przeciąganie rurociągów PE prowadzonych w rurach ochronnych - bez kosztu materiałów | m | 30,000 |  |  |
| 85 | Kalkulacja indywidualna Płozy dystansowe BR H=15mm | szt | 34,000 |  |  |
| 86 | Kalkulacja indywidualna Koszt manszet końcowych 110/40 | szt | 4,000 |  |  |
| 87 | KNNR 4 1010/01 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 50mm metodą zgrzewania czołowego | złącze | 26,000 |  |  |
| 88 | KNNR 4 1010/04 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 110mm metodą zgrzewania czołowego | złącze | 1,000 |  |  |
| 89 | KNNR 4 1702/02 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 100mm z gw.wew. 1 1/4" | szt | 8,000 |  |  |
| 90 | KNR-W 2-19 0304/02 Analogia. Ustawienie zasuw do przyłączy domowych z obustronnym złączem ISO | szt | 8,000 |  |  |
| 91 | KNNR 4 1013/01 Analogia. Złączka rurowa ISO z gwintem zewnętrznym 1 i 1/4" | szt | 8,000 |  |  |
| 92 | Kalkulacja indywidualna Montaż konsoli wodomierza | kpl | 15,000 |  |  |
| 93 | KNNR 8 0116/02.3 Wstawienie zaworu odcinającego o średnicy 32mm | szt | 15,000 |  |  |
| 94 | KNNR 8 0116/02.3 Wstawienie zaworu odcinającego o średnicy 32mm z kurkiem spustowym | szt | 15,000 |  |  |
| 95 | KNNR 4 0131/04.3 Zawory zwrotne antyskażeniowe EA o średnicy nominalnej 32mm z połączeniem na dwuzłączkę | szt | 15,000 |  |  |
| 96 | KNNR 8 0116/06.8 Wstawienie wodomierza skrzydełkowego o średnicy 20mm | kpl | 15,000 |  |  |

Kosztorys ofertowy	Strona 5/6

Sieć wodociągowa

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | KNNR 11 0406/05 Analogia. Montaż studni wodomierzowej o śr. 1000mm z HDPE | studnię | 2,000 |  |  |
| 98 | KNR 2-15 0110/01 Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych | m | 820,500 |  |  |
| 99 | KNR-W 2-19 0102/01 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociąguułożonego w ziemi | m | 789,000 |  |  |
| 100 | KNR 2-19 0134/01 Oznakowanie trasy wodociągu na murze | kpl | 15,000 |  |  |
| 101 | KNNR 4 1430/01 Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 | m3 | 0,270 |  |  |
|  | 2.3. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni |  |  |  |  |
| 102 | KNNR 6 0803/01 Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej | m2 | 3,750 |  |  |
| 103 | KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 2,250 |  |  |
| 104 | KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 2,250 |  |  |
| 105 | KNNR 6 0502/04.3 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - bez kosztu kostki | m2 | 3,750 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 0% |  |  |  |  |
|  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |

Tabela elementów	Strona 6/6

Sieć wodociągowa

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sieć wodociągowa |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1. | Roboty ziemne |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. | Roboty montażowe |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.3. | Renowacja nawierzchni |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Przyłącza wodociągowe |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.1. | Roboty ziemne |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.2. | Roboty montażowe |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.3. | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Podatek VAT 0% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |  |  |