|  |  | KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- | --- |
|  |  | Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień |
|  | 45214100-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów |
|  |  | budowlanych |
|  | NAZWA INWESTYCJI: | Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bądkowie z |
|  |  | przeznaczeniem na utworzenie klubu dziecięcego w ramach programu |
|  |  | Maluch+ |
|  | ADRES INWESTYCJI: | Bądków 68, 05-610 Goszczyn, dz. nr ewid. 57 |
|  | NAZWA INWESTORA: | Gmina Goszczyn |
|  | ADRES INWESTORA: | 05-610 Goszczyn ul. Bądkowska 2 |

WYKONAWCA:	INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4594 Użytkownik: użytkownik

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych | szt. | 4,000 |  |  |
| d.1 | 0353-07 | lub krat okiennych o powierzchni do |  |  |  |  |
|  |  | 2 m2 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-04 0504 | Rozebranie posadzek z płytek | m2 | 85,550 |  |  |
| d.1 | -03 | ceramicznych |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-04 0504 | Rozebranie posadzek jednolitych | m2 | 85,550 |  |  |
| d.1 | -01 | cementowych, lastrykowych |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-04 0301 | Rozebranie podłoża z betonu | m3 | 8,555 |  |  |
| d.1 | -02 | żwirowego o grubości do 10 cm |  |  |  |  |
| 5 | KNR-W 4-01 | Wykucie otworów w ścianach z | m2 | 0,800 |  |  |
| d.1 | 0331-02 | cegieł o grubości 1/2 ceg. na |  |  |  |  |
|  |  | zaprawie wapiennej lub cementowo- |  |  |  |  |
|  |  | wapiennej dla otworów drzwiowych i |  |  |  |  |
|  |  | okiennych-pod okienko podawcze |  |  |  |  |
| 6 | KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w | m2 | 304,992 |  |  |
| d.1 | 1202-09 | pomieszczeniach o powierzchni |  |  |  |  |
|  |  | podłogi ponad 5 m2 |  |  |  |  |
| 7 | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych | m2 | 8,000 |  |  |
| d.1 | 0711-01 | zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. |  |  |  |  |
|  |  | na ścianach i słupach prostokątnych |  |  |  |  |
|  |  | na podłożu z cegły, pustaków |  |  |  |  |
|  |  | ceramicznych, gazo- i pianobetonów |  |  |  |  |
|  |  | o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu |  |  |  |  |
| 8 | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych | m2 | 4,000 |  |  |
| d.1 | 0711-14 | zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. |  |  |  |  |
|  |  | na stropach płaskich, belkach, |  |  |  |  |
|  |  | podciągach, biegach i spocznikach |  |  |  |  |
|  |  | schodowych na podłożu z cegły, |  |  |  |  |
|  |  | pustaków ceramicznych o |  |  |  |  |
|  |  | powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu |  |  |  |  |
| 9 | KNR-W 2-02 | Podkłady betonowe B-10 w | m3 | 8,555 |  |  |
| d.1 | 1101-01 | budownictwie mieszkaniowym i |  |  |  |  |
|  |  | użyteczności publicznej z |  |  |  |  |
|  |  | transportem i układaniem ręcznym |  |  |  |  |
|  |  | na podłożu gruntowym |  |  |  |  |
| 10 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i | m2 | 85,550 |  |  |
| d.1 | 0606-01 | przeciwwodne z folii polietylenowej |  |  |  |  |
|  |  | szerokiej - poziome podposadzkowe |  |  |  |  |
| 11 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe | m2 | 85,550 |  |  |
| d.1 | 0608-03 | z płyt styropianowych 10 cm |  |  |  |  |
|  |  | poziome na wierzchu konstrukcji na |  |  |  |  |
|  |  | sucho - jedna warstwa |  |  |  |  |
| 12 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki | m2 | 85,550 |  |  |
| d.1 | 1104-01 1104- | z zaprawy cementowej grubości 50 |  |  |  |  |
|  | 03 | mm zatarte na ostro |  |  |  |  |
| 13 | KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z | m2 | 85,550 |  |  |
| d.1 | 1116-07 | cokolikami - dopłata za zbrojenie |  |  |  |  |
|  |  | siatką stalową |  |  |  |  |

-2-

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4594 Użytkownik: użytkownik

Kosztorys uproszczony

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | NNRNKB 202 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i | m2 | 85,550 |  |  |
| d.1 | 1130-02 | wygładzające z zaprawy |  |  |  |  |
|  |  | samopoziomującej grubości 5 mm |  |  |  |  |
|  |  | wykonywane w pomieszczeniach o |  |  |  |  |
|  |  | pow. ponad 8 m2 |  |  |  |  |
| 15 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw | m2 | 74,635 |  |  |
| d.1 | 1123-02 | sztucznych bez warstwy izolacyjnej |  |  |  |  |
|  |  | rulonowe-Tarkett wywinięcie na |  |  |  |  |
|  |  | ściany 10 cm |  |  |  |  |
| 16 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw | m2 | 74,635 |  |  |
| d.1 | 1123-04 | sztucznych - zgrzewanie wykładzin |  |  |  |  |
|  |  | rulonowych |  |  |  |  |
| 17 | KNR 0-12 1118 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x | m2 | 17,700 |  |  |
| d.1 | -04 z.sz. 5.3.a | 30 cm, układanych metodą |  |  |  |  |
|  |  | kombinowaną Pomieszczenie |  |  |  |  |
|  |  | mniejsze od 10 m2. |  |  |  |  |
| 18 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży | m2 | 304,992 |  |  |
| d.1 | 1134-02 | preparatami - ściany i sufity |  |  |  |  |
| 19 | KNR 0-12 0829 | Licowanie ścian płytkami o | m2 | 51,080 |  |  |
| d.1 | -05 | wymiarach 40 x 40 cm - na klej |  |  |  |  |
| 20 | KNR-W 2-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe | m2 | 85,067 |  |  |
| d.1 | 2011-04 | wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu |  |  |  |  |
|  |  | szpachlowego wykonywane ręcznie |  |  |  |  |
|  |  | na stropach na podłożu z tynku |  |  |  |  |
| 21 | KNR-W 2-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe | m2 | 168,845 |  |  |
| d.1 | 2011-02 | wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu |  |  |  |  |
|  |  | szpachlowego wykonywane ręcznie |  |  |  |  |
|  |  | na ścianach na podłożu z tynku |  |  |  |  |
| 22 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży | m2 | 253,912 |  |  |
| d.1 | 1134-02 | preparatami - ściany i sufity |  |  |  |  |
| 23 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami | m2 | 253,912 |  |  |
| d.1 | 1510-03 | emulsyjnymi powierzchni |  |  |  |  |
|  |  | wewnętrznych - podłoży gipsowych z |  |  |  |  |
|  |  | gruntowaniem |  |  |  |  |
| 24 | KNR 0-19 1024 | Montaż drzwi wewnętrznych z | m2 | 7,560 |  |  |
| d.1 | -06 analogia | ościeżnicą regulowaną |  |  |  |  |
| 25 | KNR 0-19 1022 | Montaż okien jednodzielnych z PCV | m2 | 0,800 |  |  |
| d.1 | -03 | bez obróbki obsadzenia o pow. do |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 m2-okienko podawcze |  |  |  |  |
| 26 | KNR-W 4-01 | Założenie na nowym miejscu | szt. | 14,000 |  |  |
| d.1 | 0920-01 | nawiewników okiennych |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR-W 4-01 | Wymiana klamek okiennych na | szt. | 7,000 |  |  |
| d.1 | 0919-20 | klamki z zamkiem |  |  |  |  |
| 28 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 | 14,544 |  |  |
| d.1 | 0109-11 0109- | samochodami samowyładowczymi |  |  |  |  |
|  | 12 | na odległość 5 km |  |  |  |  |
| Razem dział: |  | Roboty wewnętrzne |  |  |  |  |

-3-

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4594 Użytkownik: użytkownik

Kosztorys uproszczony

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic | szt. | 1,000 |  |  |
| d.2 | 0353-04 | drewnianych o powierzchni do 2 m2- |  |  |  |  |
|  |  | okno |  |  |  |  |
| 30 | KNR-W 4-02 | Demontaż grzejnika stalowego | kpl. | 1,000 |  |  |
| d.2 | 0521-02 | dwupłytowego |  |  |  |  |
| 31 | KNR-W 4-02 | Demontaż rur przyłącznych do | kpl. | 1,000 |  |  |
| d.2 | 0517-01 | grzejnika |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR-W 4-01 | Wykucie otworów w ścianach z | m3 | 0,512 |  |  |
| d.2 | 0331-03 | cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na |  |  |  |  |
|  |  | zaprawie wapiennej lub cementowo- |  |  |  |  |
|  |  | wapiennej dla otworów drzwiowych i |  |  |  |  |
|  |  | okiennych |  |  |  |  |
| 33 | KNR-W 4-01 | Wykonanie tynków zwykłych | m | 5,800 |  |  |
| d.2 | 0708-03 | wewnętrznych kat.III z zaprawy cem. |  |  |  |  |
|  |  | -wap. na ościeżach z cegły, |  |  |  |  |
|  |  | pustaków ceramicznych, betonu o |  |  |  |  |
|  |  | szer. do 40 cm |  |  |  |  |
| 34 | KNR 0-19 1024 | Montaż drzwi aluminiowych | m2 | 3,360 |  |  |
| d.2 | -08 | dwuskrzydłowych |  |  |  |  |
| 35 | KNR-W 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi | m2 | 55,900 |  |  |
| d.2 | 0118-01 | urodzajnej (humusu) o grubości do |  |  |  |  |
|  |  | 15 cm bez darni z przerzutem |  |  |  |  |
| 36 | KNR-W 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi | m2 | 55,900 |  |  |
| d.2 | 0118-05 | urodzajnej (humusu) bez darni z |  |  |  |  |
|  |  | przerzutem - dodatek za każde |  |  |  |  |
|  |  | dalsze 5 cm grubości |  |  |  |  |
|  |  | Krotność = 3 |  |  |  |  |
| 37 | KNR-W 2-02 | Podkłady z ubitych materiałów | m3 | 5,590 |  |  |
| d.2 | 1103-01 | sypkich w budownictwie |  |  |  |  |
|  |  | mieszkaniowym i użyteczności |  |  |  |  |
|  |  | publicznej na podłożu gruntowym |  |  |  |  |
| 38 | KNR-W 2-02 | Podkłady betonowe w budownictwie | m3 | 2,795 |  |  |
| d.2 | 1101-01 | mieszkaniowym i użyteczności |  |  |  |  |
|  |  | publicznej z transportem i |  |  |  |  |
|  |  | układaniem ręcznym na podłożu |  |  |  |  |
|  |  | gruntowym |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-31 0407 | Obrzeża betonowe o wymiarach | m | 21,600 |  |  |
| d.2 | -05 | 30x8 cm na podsypce cementowo- |  |  |  |  |
|  |  | piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  |
|  |  | zaprawą cementową-obrzeża |  |  |  |  |
|  |  | palisadowe |  |  |  |  |
| 40 | KNR 0-11 0320 | Chodniki z kostki betonowej grubości | m2 | 55,900 |  |  |
| d.2 | -02 | 60 mm na podsypce piaskowej |  |  |  |  |
|  |  | grubości 50 mm z wypełnieniem |  |  |  |  |
|  |  | spoin piaskiem |  |  |  |  |
| Razem dział: |  |  | Taras |  |  |  |
| 41 | KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla | m | 50,000 |  |  |
| d.3 | 1001-01 | przewodów wtynkowych w cegle |  |  |  |  |
| 42 | Kalk.wł | Układanie przewodów podtynkowych | szt. | 34,000 |  |  |
| d.3 |  | obwody oświetleniowe i gniazdkowe- |  |  |  |  |
|  |  | wypusty |  |  |  |  |
|  |  | -4- |  |  |  |  |

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4594 Użytkownik: użytkownik

Kosztorys uproszczony

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokości do | m | 50,000 |  |  |
| d.3 | 1012-02 | 50 mm |  |  |  |  |
| 44 | KNR-W 5-08 | Montaż na gotowym podłożu puszek | szt. | 20,000 |  |  |
| d.3 | 0302-01 | p.t.bakelitowych o średnicy do 60 |  |  |  |  |
|  |  | mm mocowanych na zaprawę |  |  |  |  |
| 45 | KNR-W 5-08 | Montaż na gotowym podłożu | szt. | 4,000 |  |  |
| d.3 | 0307-03 | łączników instalacyjnych |  |  |  |  |
|  |  | podtynkowych świecznikowych w |  |  |  |  |
|  |  | puszce instalacyjnej |  |  |  |  |
| 46 | KNR-W 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd | szt. | 16,000 |  |  |
| d.3 | 0309-04 | wtyczkowych natynkowych 2- |  |  |  |  |
|  |  | biegunowych z uziemieniem |  |  |  |  |
|  |  | przykręcanych 16A/2.5 mm2 |  |  |  |  |
| 47 | KNR-W 5-08 | Montaż na gotowym podłożu opraw | kpl. | 14,000 |  |  |
| d.3 | 0511-07 | ledowych sufitowych |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| Razem dział: |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 48 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, | m | 25,000 |  |  |
| d.4 | 0111-02 | PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o |  |  |  |  |
|  |  | połączeniach zgrzewanych, na |  |  |  |  |
|  |  | ścianach w budynkach mieszkalnych |  |  |  |  |
|  |  | -zasilanie |  |  |  |  |
| 49 | Kalkulacja | Wykonanie podejść wody i odpływów | szt. | 4,000 |  |  |
| d.4 | własna | do osprzętu |  |  |  |  |
| 50 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. | m | 3,000 |  |  |
| d.4 | 0203-03 | 110 mm w gotowych wykopach, |  |  |  |  |
|  |  | wewnątrz budynków o połączeniach |  |  |  |  |
|  |  | wciskowych |  |  |  |  |
| 51 | KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z | kpl. | 2,000 |  |  |
| d.4 | 0230- | baterią |  |  |  |  |
|  | 02+kalk.wł |  |  |  |  |  |
| 52 | KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z baterią, z blachy na | szt. | 2,000 |  |  |
| d.4 | 0229- | szafce |  |  |  |  |
|  | 05+kalk.wł |  |  |  |  |  |
| 53 | Kalk.wł | Przepływowy podgrzewacz wody | szt. | 2,000 |  |  |
| d.4 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: |  | Instalacje sanitarne |  |  |  |  |
| 54 | KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3 | 37,000 |  |  |
| d.5 | 0212-02 | koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 |  |  |  |  |
|  |  | na odkład w gruncie kat. III |  |  |  |  |
| 55 | KNR 2-25 0301 | Zbiorniki szczelny o pojemności 10 | szt. | 1,000 |  |  |
| d.5 | -02 analogia | m3 .Rx0,02 |  |  |  |  |
| 56 | KNR-W 4-01 | Przebicie otworów dla ściągów | szt. | 1,000 |  |  |
| d.5 | 0336-09 | stalowych w ścianach z cegieł o |  |  |  |  |
|  |  | grubości 2 ceg. na zaprawie |  |  |  |  |
|  |  | cementowo-wapiennej |  |  |  |  |
| 57 | KNR-W 2-18 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk | m | 5,000 |  |  |
| d.5 | 0408-02 | o śr. zewn. 160 mm |  |  |  |  |
| 58 | KNR-W 2-18 | Podłoża pod kanały i obiekty z | m3 | 1,250 |  |  |
| d.5 | 0511-04 | materiałów sypkich gr. 25 cm |  |  |  |  |

-5-

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4594 Użytkownik: użytkownik

Kosztorys uproszczony

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o | m3 | 9,500 |  |  |
| d.5 | 0312-0502 | ścianach pionowych głębokości do |  |  |  |  |
|  |  | 3.0 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. |  |  |  |  |
|  |  | III-IV |  |  |  |  |
| 60 | KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami | m3 | 9,500 |  |  |
| d.5 | 0222-01 | z przemieszczeniem gruntu na |  |  |  |  |
|  |  | odległość do 10 m w gruncie kat. I-III |  |  |  |  |
| 61 | KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas | m3 | 18,000 |  |  |
| d.5 | 0221-02 | ziemnych na odległość do 10 m w |  |  |  |  |
|  |  | gruncie kat. III-rozplantowanie |  |  |  |  |
|  |  | nadmiaru ziemi |  |  |  |  |
| Razem dział: |  | Zbiornik bezodpływowy |  |  |  |  |
| 62 | KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie | m | 68,190 |  |  |
| d.6 | 0545-04 | nadającej się do użytku |  |  |  |  |
| 63 | KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy | m | 27,000 |  |  |
| d.6 | 0545-06 | nie nadającej się do użytku |  |  |  |  |
| 64 | KNR-W 4-01 | Rozebranie obróbek murów | m2 | 52,628 |  |  |
| d.6 | 0545-08 | ogniowych, okapów, kołnierzy, |  |  |  |  |
|  |  | gzymsów itp. z blachy nie nadającej |  |  |  |  |
|  |  | się do użytku |  |  |  |  |
| 65 | KNR-W 4-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na | m2 | 935,925 |  |  |
| d.6 | 0518-06 | dachach betonowych - pierwsza |  |  |  |  |
|  |  | warstwa |  |  |  |  |
| 66 | KNR-W 4-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na | m2 | 935,925 |  |  |
| d.6 | 0518-07 | dachach betonowych - następna |  |  |  |  |
|  |  | warstwa |  |  |  |  |
| 67 | KNR 4-04 0504 | Rozebranie szlichty betonowej | m2 | 935,925 |  |  |
| d.6 | -01 |  |  |  |  |  |
| 68 | KNR-W 4-01 | Rozebranie elementów stropów | m2 | 935,925 |  |  |
| d.6 | 0440-02 | drewnianych - zasypki |  |  |  |  |
| 69 | KNR-W 4-01 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z | m3 | 26,314 |  |  |
| d.6 | 0348-02 | cegieł na zaprawie cementowo- |  |  |  |  |
|  |  | wapiennej |  |  |  |  |
| 70 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 | 269,655 |  |  |
| d.6 | 0109-11 0109- | samochodami samowyładowczymi |  |  |  |  |
|  | 12 | na odległość 5 km |  |  |  |  |
| 71 | KNR-W 2-02 | Rygle i przekrycia ścian w ścianach | m3 | 18,420 |  |  |
| d.6 | 0211-05 | murowanych dwustronnie |  |  |  |  |
|  |  | deskowane szerokość przewiązek do |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 m |  |  |  |  |
| 72 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia | t | 0,748 |  |  |
| d.6 | 0259-02 | elementów budynków i budowli - |  |  |  |  |
|  |  | pręty żebrowane o śr. 12-14 mm |  |  |  |  |
| 73 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia | t | 0,206 |  |  |
| d.6 | 0259-01 | elementów budynków i budowli - |  |  |  |  |
|  |  | pręty gładkie o śr. do 7 mm |  |  |  |  |

-6-

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4594 Użytkownik: użytkownik

Kosztorys uproszczony

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | NNRNKB 202 | (z.VIII) Ścianki działowe o grubości | m2 | 50,522 |  |  |
| d.6 | 0190a-04 | 12 cm z płytek z betonu |  |  |  |  |
|  |  | komórkowego o długości 59 cm na |  |  |  |  |
|  |  | zaprawie klejowej - transport |  |  |  |  |
|  |  | materiałów wyciągiem-ścianka |  |  |  |  |
|  |  | attykowa |  |  |  |  |
| 75 | KNR 9-12 0302 | Izolacje cieplne dachów płaskich | m2 | 935,925 |  |  |
| d.6 | -04 | systemem jednowarstwowym |  |  |  |  |
|  |  | wykonywane płytami z wełny |  |  |  |  |
|  |  | mineralnej gr. 20 cm |  |  |  |  |
| 76 | KNR 0-15II | Pokrycie dachów papą | m2 | 935,925 |  |  |
| d.6 | 0527-01 | termozgrzewalną i ułożeniem na |  |  |  |  |
|  |  | sucho papy perforowanej - jedna |  |  |  |  |
|  |  | warstwa |  |  |  |  |
| 77 | KNR 0-15II | Pokrycie dachów papą | m2 | 935,925 |  |  |
| d.6 | 0527-02 | termozgrzewalną na podkładzie |  |  |  |  |
|  |  | betonowym - każda następna |  |  |  |  |
|  |  | warstwa |  |  |  |  |
| 78 | NNRNKB 202 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy | m2 | 84,208 |  |  |
| d.6 | 0541-02 | powlekanej o szer.w rozwinięciu |  |  |  |  |
|  |  | ponad 25 cm |  |  |  |  |
| 79 | KNR 0-22 0529 | Obróbki dachowe pasem papy szer. | mb | 120,000 |  |  |
| d.6 | -04 | 30 cm przy zastosowaniu papy |  |  |  |  |
|  |  | termozgrzewalnej |  |  |  |  |
| 80 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW łączone na | m | 68,190 |  |  |
| d.6 | 0524-01 | uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm |  |  |  |  |
| 81 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. | m | 27,000 |  |  |
| d.6 | 0531-04 | 110 mm |  |  |  |  |
| Razem dział: |  |  | Dach |  |  |  |
| 82 | KNR-W 4-01 | Odbicie tynków zewnętrznych z | m2 | 658,504 |  |  |
| d.7 | 0701-05 | zaprawy cementowo-wapiennej na |  |  |  |  |
|  | analogia | ścianach, filarach, pilastrach o |  |  |  |  |
|  |  | powierzchni odbicia ponad 5 m2 |  |  |  |  |
| 83 | KNR 0-23 2611 | Przygotowanie starego podłoża pod | m2 | 658,504 |  |  |
| d.7 | -01 | docieplenie metodą lekką-mokrą - |  |  |  |  |
|  |  | oczyszczenie mechaniczne i zmycie |  |  |  |  |
| 84 | KNR 0-23 2611 | Przygotowanie starego podłoża pod | m2 | 658,504 |  |  |
| d.7 | -02 | docieplenie metodą lekką-mokrą - |  |  |  |  |
|  |  | jednokrotne gruntowanie emulsją |  |  |  |  |
|  |  | ATLAS UNI-GRUNT |  |  |  |  |
| 85 | KNR 0-23 2615 | Docieplenie ścian z cegły płytami z | m2 | 625,579 |  |  |
| d.7 | -02 | wełny mineralnej gr.15 cm - tynk |  |  |  |  |
|  |  | silikonowy |  |  |  |  |
| 86 | KNR 0-23 2615 | Docieplenie ścian z cegły płytami z | m2 | 32,925 |  |  |
| d.7 | -02 | wełny mineralnej gr.15 cm - tynk |  |  |  |  |
|  |  | mozaikowy |  |  |  |  |
| 87 | KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych | szt. | 52,000 |  |  |
| d.7 | 0135-02 | podokienników z blachy powlekanej |  |  |  |  |
|  | analogia | długości ponad 1 m |  |  |  |  |
| Razem dział: |  | Elewacja |  |  |  |  |

-7-

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4594 Użytkownik: użytkownik

Tabela elementów scalonych

|  | Lp. |  | Nazwa | Uproszcz Robocizn |  | Materiały Sprzęt | Kp | Z | Razem | Udział % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | one | a |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Roboty wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Taras |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Instalacje sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Zbiornik bezodpływowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Dach |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Elewacja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VAT 23% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4594 Użytkownik: użytkownik